DOKUMENTASI PEMBELAJARAN

- ADC DAN DAC

- Alicia Maharani | Teknologi Rekayasa Komputer | SV IPB University

TUJUAN PEMBELAJARAN

Memahami konsep dasar Analog to Digital Converter (ADC) dan Digital to Analog Converter (DAC).

Mengetahui cara Arduino membaca sinyal analog menggunakan ADC dan mengubahnya menjadi nilai digital.

Memahami konsep DAC menggunakan PWM sebagai metode untuk menghasilkan keluaran yang menyerupai sinyal analog.

ADC

ADC (Analog to Digital Converter) adalah pengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler atau komputer. ADC menjadi penghubung antara dunia analog dan sistem digital dari sensor → sinyal analog → ADC → nilai digital → mikrokontroler → pengolahan data.

Sinyal analog memiliki nilai yang berubah secara kontinu, seperti tegangan dari sensor:

0 V ───── 1 V ───── 2 V ───── 3 V ───── 3,3 V

Contohnya, sensor menghasilkan tegangan 1,65 V. ADC akan mengubah tegangan tersebut menjadi suatu nilai digital yang dapat dibaca oleh mikrokontroler.

ADC diperlukan karena sebagian sensor menghasilkan nilai analog. Mikrokontroler tidak secara langsung memproses nilai tegangan analog sebagai angka desimal. Oleh karena itu, ADC digunakan untuk mengubah tegangan tersebut menjadi nilai digital.

Secara sederhana, ADC melakukan tiga proses utama:

1. Sampling : ADC mengambil nilai tegangan analog pada waktu tertentu.

2. Quantization : nilai tegangan tersebut dipetakan ke salah satu level digital yang tersedia.

3. Encoding : hasil pemetaan tersebut diubah menjadi bilangan digital.

Sehingga alurnya: Tegangan Analog → Sampling → Quantization → Encoding → Data Digital.

Resolusi ADC menentukan jumlah nilai digital yang dapat digunakan untuk merepresentasikan tegangan input.

Rumus jumlah level ADC:

Jumlah level = 2ⁿ

- n = jumlah bit ADC.

Contoh resolusi ADC:

| Resolusi | Jumlah Level | Rentang Nilai |
| --- | --- | --- |
| 8-bit | 256 | 0–255 |
| 10-bit | 1.024 | 0–1.023 |
| 12-bit | 4.096 | 0–4.095 |
| 16-bit | 65.536 | 0–65.535 |

Semakin tinggi resolusi, semakin banyak nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan tegangan.

Secara ideal, nilai ADC dapat dihitung menggunakan:

ADC = (VIN / VREF) × (2ⁿ − 1)

Keterangan:

VIN = tegangan input analog.

VREF = tegangan referensi ADC.

n = resolusi ADC dalam bit.

ADC = hasil konversi digital.

Sebaliknya, untuk mendapatkan tegangan dari nilai ADC:

VIN = (ADC × VREF) / (2ⁿ − 1)

Misalnya digunakan ADC 10-bit dengan VREF = 5 V dan VIN = 2,5 V. Maka nilai ADC secara ideal berada di sekitar 511–512.

Contoh lainnya, jika ADC = 512 dan VREF = 5 V, maka:

VIN = (512 × 5) / 1023 ≈ 2,50 V

Resolusi Tegangan ADC

Selain resolusi dalam bit, ADC juga memiliki resolusi tegangan, yaitu perubahan tegangan terkecil yang dapat direpresentasikan oleh satu perubahan nilai ADC.

Resolusi tegangan = VREF / (2ⁿ − 1)

Contoh ADC 10-bit dengan VREF = 5 V:

Resolusi tegangan ≈ 5 / 1023 ≈ 4,89 mV

Artinya, secara ideal perubahan sekitar 4,89 mV akan menghasilkan perubahan sekitar satu step ADC.

VREF (Voltage Reference)

VREF (Voltage Reference) adalah tegangan yang digunakan ADC sebagai acuan maksimum pengukuran.

Misalnya ADC 10-bit memiliki VREF sebesar 5 V:

0 V ─────────────────── 5 V
ADC 0                         ADC 1023

Jika VREF berubah menjadi 3,3 V:

0 V ───────────────── 3,3 V
ADC 0                       ADC 1023

Artinya, nilai ADC yang sama dapat menghasilkan perhitungan tegangan yang berbeda jika VREF berbeda.

Quantization

Karena tegangan analog bersifat kontinu sedangkan nilai digital terbatas, ADC harus membulatkan atau memetakan tegangan ke level tertentu. Proses ini disebut quantization.

Contohnya, ADC mungkin menerima 1,21 V, 1,22 V, dan 1,23 V, tetapi ketiga nilai tersebut dapat dipetakan ke level digital tertentu yang sama atau berdekatan.

Perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil representasi digital disebut quantization error.

Semakin tinggi resolusi ADC, semakin kecil jarak antarlevel sehingga representasi sinyal analog menjadi lebih detail.

Sampling Rate

Selain resolusi, ADC juga memiliki parameter sampling rate. Sampling rate menunjukkan seberapa sering ADC mengambil sampel dari sinyal analog dalam satu detik.

Contoh: 1.000 samples/second berarti ADC mengambil 1.000 sampel setiap detik.

Sampling rate sangat penting ketika membaca sinyal yang berubah cepat. Misalnya:

Suhu → perubahan relatif lambat.

Potensiometer → relatif lambat.

Audio → perubahan sangat cepat.

Getaran → membutuhkan sampling lebih cepat.

Jadi, pemilihan ADC tidak hanya berdasarkan jumlah bit, tetapi juga berdasarkan seberapa cepat sinyal berubah.

ADC pada Mikrokontroler

Banyak mikrokontroler sudah memiliki ADC internal. Contohnya:

Arduino UNO → ADC 10-bit.

ESP32 → ADC hingga 12-bit pada banyak varian.

Dengan ADC internal, sensor analog dapat langsung dihubungkan ke pin ADC tanpa membutuhkan IC ADC eksternal untuk aplikasi sederhana.

Contoh penggunaan:

Potensiometer → ADC Pin → ESP32 / Arduino → Nilai Digital

Voltage Divider dan ADC

ADC hanya dapat menerima tegangan dalam batas tertentu. Jika ingin membaca tegangan yang lebih tinggi, dapat digunakan voltage divider. Voltage divider (pembagi tegangan) adalah rangkaian yang digunakan untuk menurunkan tegangan menggunakan dua resistor.

Rangkaian sederhana:

VIN ── R1 ──┬── ADC
             │
             R2
             │
            GND

Tegangan yang masuk ke ADC:

VADC = VIN × R2 / (R1 + R2)

Misalnya ingin membaca baterai 12 V menggunakan ADC dengan batas 3,3 V. Voltage divider dapat menurunkan tegangan 12 V menjadi tegangan yang aman untuk ADC. Setelah dibaca ADC, program dapat menghitung kembali tegangan sebenarnya.

Faktor yang Memengaruhi Pembacaan ADC

Hasil ADC tidak selalu sempurna. Beberapa faktor yang dapat memengaruhinya adalah:

- Noise : Gangguan listrik dapat menyebabkan nilai ADC berubah-ubah.

- Tegangan Referensi : VREF yang tidak stabil dapat menyebabkan hasil pengukuran berubah.

- Power Supply : Supply yang tidak stabil dapat memengaruhi sistem ADC.

- Grounding : Ground yang buruk dapat menyebabkan noise dan pembacaan tidak stabil.

- Karakteristik ADC : Setiap ADC memiliki error tertentu seperti offset error, gain error, non-linearity, dan quantization error.

Kelebihan ADC

Dapat membaca sensor analog.

Mengubah sinyal analog menjadi data digital.

Dapat diproses oleh mikrokontroler.

Dapat digunakan untuk monitoring tegangan.

Mendukung berbagai aplikasi instrumentasi dan kontrol.

Kekurangan ADC

Memiliki kesalahan kuantisasi.

Hasil dapat dipengaruhi noise.

Akurasi bergantung pada tegangan referensi.

Resolusi terbatas.

Tegangan input harus berada dalam rentang ADC.

Membutuhkan perhatian terhadap grounding dan kualitas power supply.

Percobaan ADC Pada Arduino

Program ini digunakan untuk membaca posisi potensiometer menggunakan fitur ADC (Analog to Digital Converter) pada Arduino.

Hasil pembacaan kemudian diolah menjadi tiga informasi:

- Nilai ADC mentah

- Tegangan input

- Persentase posisi putaran potensiometer

Data ditampilkan melalui Serial Monitor setiap 1 detik. Potensiometer menghasilkan tegangan analog yang berubah sesuai dengan posisi knop.

Konfigurasi Pin :

| Pin Potensiometer | Arduino | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 | 5V | Tegangan sumber |
| Pin 2 (tengah) | A0 | Output tegangan analog |
| Pin 3 | GND | Ground |

Ketika knop diputar, tegangan pada pin A0 berubah dari mendekati 0 V hingga 5 V. Arduino kemudian mengubah tegangan tersebut menjadi nilai digital menggunakan ADC. Pada Arduino UNO, ADC memiliki resolusi 10-bit, sehingga nilai yang dihasilkan berada pada rentang 0–1023.

Kode Program:

#include <Arduino.h>

const int pinPotensio = A0;
unsigned long timerADC = 0;
const long intervalADC = 1000;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (millis() - timerADC >= intervalADC) {
    int nilaiADC = analogRead(pinPotensio);

    // Perhitungan matematis konversi ADC ke Tegangan
    float tegangan = (nilaiADC * 5.0) / 1024.0;

    // Konversi nilai ADC ke persentase putaran knop (0–100%)
    float persentase = (nilaiADC / 1023.0) * 100.0;

    Serial.print("Angka Mentah ADC: ");
    Serial.print(nilaiADC);
    Serial.print(" | Tegangan: ");
    Serial.print(tegangan, 3);
    Serial.print(" V | Putaran: ");
    Serial.print(persentase, 1);
    Serial.println(" %");

    timerADC = millis();
  }
}

Hasil	:

Analisis : Arduino membaca tegangan dari potensiometer melalui pin A0 menggunakan ADC 10-bit. Hasil pembacaan ADC berada pada rentang 0–1023.

Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan. Pada program digunakan rumus:

float tegangan = (nilaiADC * 5.0) / 1024.0;

Angka 5.0 menunjukkan tegangan referensi atau VREF sebesar 5 V.

Sebagai contoh, jika nilai ADC yang terbaca adalah 512, maka tegangan pada pin A0 sekitar 2,5 V.

Selain tegangan, program juga mengubah nilai ADC menjadi persentase posisi potensiometer.

float persentase = (nilaiADC / 1023.0) * 100.0;

Karena nilai ADC berada pada rentang 0–1023, maka rentang tersebut diubah menjadi 0–100%.

| Nilai ADC | Persentase |
| --- | --- |
| 0 | 0% |
| 256 | ≈ 25% |
| 512 | ≈ 50% |
| 768 | ≈ 75% |
| 1023 | 100% |

Dengan cara ini, posisi potensiometer dapat dipahami dengan lebih mudah. Misalnya, ADC = 512 berarti posisi potensiometer sekitar 50%, sehingga knop berada di sekitar posisi tengah.

DAC

DAC (Digital to Analog Converter) adalah rangkaian yang berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog, seperti tegangan atau arus yang nilainya berubah secara kontinu. Jika ADC mengubah: Analog → Digital maka DAC melakukan proses sebaliknya :Digital → Analog.  DAC digunakan ketika sistem digital seperti mikrokontroler atau komputer perlu menghasilkan sinyal yang dapat digunakan oleh perangkat analog.

Cara Kerja DAC

Secara sederhana, DAC menerima angka digital kemudian mengubahnya menjadi besaran analog yang sesuai.

Contohnya DAC 3-bit memiliki:

23=8

level output.

Nilainya:

000 → level 0

001 → level 1

010 → level 2

011 → level 3

100 → level 4

101 → level 5

110 → level 6

111 → level 7

Semakin besar nilai digital yang diberikan, semakin besar pula output analog yang dihasilkan. Secara sederhana apabila nilai digital naik maka output analog juga naik.

Resolusi DAC menunjukkan jumlah level output yang dapat dihasilkan.

Rumus jumlah level:

Level=2n

dengan:

- n = jumlah bit DAC.

Contoh:

| Resolusi | Jumlah Level | Nilai Digital |
| --- | --- | --- |
| 8-bit | 256 | 0–255 |
| 10-bit | 1.024 | 0–1.023 |
| 12-bit | 4.096 | 0–4.095 |
| 16-bit | 65.536 | 0–65.535 |

Semakin tinggi resolusi DAC, semakin banyak tingkat tegangan yang dapat dihasilkan.

Tegangan Referensi DAC

DAC menggunakan VREF (Voltage Reference) sebagai acuan untuk menentukan tegangan output maksimum.

Secara ideal, output DAC dapat dihitung dengan:

VOUT=D2n-1×VREF

Keterangan:

- VOUT= tegangan output DAC

- D= nilai digital

- n= resolusi DAC

- VREF= tegangan referensi

Contoh:

Misalnya digunakan DAC 12-bit dengan:

| VREF = 3.3 V | n = 12 bit = 2¹² - 1 = 4095 | nilai digital: 2048 |
| --- | --- | --- |

maka:

VOUT=20484095×3.3
VOUT≈1.65V

Jadi nilai digital sekitar 2048 menghasilkan tegangan sekitar setengah dari VREF.

Resolusi Tegangan DAC

Resolusi tegangan menunjukkan perubahan output terkecil yang dapat dihasilkan DAC.

Rumus:

Resolusi=VREF2n-1

Contoh DAC 12-bit dengan VREF 3,3 V:

Resolusi=3.34095
Resolusi≈0.806mV

DAC 12-bit memiliki tegangan yang jauh lebih kecil dibandingkan DAC 8-bit.

DAC untuk Menghasilkan Gelombang

DAC dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk gelombang dengan memberikan nilai digital yang berubah terhadap waktu, seperti Gelombang Ramp , Gelombang Sinus dan Gelombang Segitiga. untuk melihat bentuk gelombang hasil DAC secara langsung, biasanya menggunakan osiloskop.

DAC pada Mikrokontroler

Beberapa mikrokontroler memiliki DAC internal, sedangkan mikrokontroler lainnya tidak memiliki DAC internal dan membutuhkan komponen eksternal.

Jika mikrokontroler memiliki DAC internal:

Mikrokontroler  Data Digital   DAC  Tegangan Analog

DAC Menggunakan PWM

Pada mikrokontroler yang tidak memiliki DAC, PWM (Pulse Width Modulation) sering digunakan untuk menghasilkan tegangan rata-rata yang menyerupai output analog.

Contohnya:

- PWM Duty Cycle = 0% → rata-rata mendekati 0 V

- PWM Duty Cycle = 50% → rata-rata sekitar setengah supply

- PWM Duty Cycle = 100% → rata-rata mendekati tegangan supply

Namun perlu diperhatikan bahwa PWM bukan DAC murni.

Jika dilewatkan melalui filter low-pass, sinyal tersebut dapat menjadi tegangan yang lebih halus: PWM → Filter RC → Tegangan Analog

Faktor yang Memengaruhi Kualitas DAC

Beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan:

1. Resolusi : Menentukan jumlah level output.

2. VREF : Menentukan rentang tegangan output.

3. Accuracy : Menunjukkan seberapa dekat output dengan nilai yang seharusnya.

4. Settling Time : Waktu yang dibutuhkan DAC untuk mencapai nilai output setelah data digital berubah.

5. Noise : Gangguan pada output analog dapat memengaruhi kualitas sinyal.

6. Linearity : Menunjukkan seberapa linear hubungan antara input digital dan output analog.

Simulasi DAC Menggunakan PWM

Program ini mensimulasikan konsep DAC (Digital to Analog Converter) menggunakan PWM (Pulse Width Modulation) pada Arduino. Potensiometer digunakan sebagai input analog, kemudian nilai ADC dari potensiometer diubah menjadi nilai PWM. Dengan demikian, semakin besar putaran potensiometer, semakin besar pula nilai PWM yang dihasilkan.

Konfigurasi Pin:

| Komponen | Pin Arduino | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Potensiometer | A0 | Input analog/ADC |
| Output PWM | D9 | Output PWM |
| Potensiometer | 5V | Tegangan sumber |
| Potensiometer | GND | Ground |

Kode Program:

#include <Arduino.h>

const int pinPotensio = A0;

const int pinPWM = 9;

unsigned long timerSerial = 0;

const long intervalSerial = 500; // Update layar tiap setengah detik agar mudah dibaca

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pinPWM, OUTPUT);

}

void loop() {

// 1. Baca Analog Input (ADC 10-bit: 0 - 1023)

int nilaiADC = analogRead(pinPotensio);

// 2. Konversi ke Skala PWM 8-bit (0 - 255)

// Bisa pakai map(nilaiADC, 0, 1023, 0, 255) atau bagi 4 secara langsung

int nilaiPWM = nilaiADC / 4;

// 3. Keluarkan Sinyal PWM

analogWrite(pinPWM, nilaiPWM);

// 4. Observasi Serial Monitor (Non-blocking)

if (millis() - timerSerial >= intervalSerial) {

float estimasiTegangan = (nilaiPWM / 255.0) * 5.0; // Perkiraan tegangan matematis

Serial.print("ADC: "); Serial.print(nilaiADC);

Serial.print(" | PWM: "); Serial.print(nilaiPWM);

Serial.print(" | Estimasi Voltase Vout: "); Serial.print(estimasiTegangan, 2);

Serial.println(" V");

timerSerial = millis();

}

}

Hasil :

Analisis: Nilai ADC sebesar 1023 menunjukkan bahwa tegangan masukan pada A0 berada pada kondisi maksimum. Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi PWM 255, yang berarti duty cycle PWM mencapai 100%. Dengan kondisi tersebut, keluaran pada pin D9 berada pada kondisi maksimum. Pengukuran menggunakan multimeter menunjukkan tegangan sekitar 5,17 V, sedangkan program memperkirakan tegangan sebesar 5,00 V. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena nilai 5,00 V pada program merupakan nilai asumsi tegangan referensi, sedangkan tegangan aktual yang keluar dari sistem dapat berbeda akibat karakteristik catu daya, board Arduino, toleransi komponen, dan ketelitian alat ukur. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin besar nilai ADC dari potensiometer, semakin besar pula nilai PWM yang dihasilkan.